LIEFERANTENERKLÄRUNG
für Wellpappenqualität 2.30 BC (Doppelwelle BC)

- Angaben zum Lieferanten
Unternehmen: ___________________________________________
Adresse: ________________________________________________
Ansprechpartner: _________________________________________
Telefon / E-Mail: _________________________________________

- Produktbezeichnung
Wellpappe Qualität 2.30 BC (Doppelwellige Wellpappe, BC-Welle)
Verwendung: Herstellung von Wellpapp-Faltkartons (z. B. FEFCO 0201)
Ausführung: braun, unbeschichtet, unlaminiert, sofern nicht anders spezifiziert

- Typischer Materialaufbau (von außen nach innen)

- Außendecke: Testliner oder Kraftliner, ca. 125–150 g/m²

- B-Welle: Wellenstoff, ca. 90–120 g/m²

- Zwischenlage: Testliner, ca. 110–140 g/m²

- C-Welle: Wellenstoff, ca. 90–120 g/m²

- Innendecke: Testliner oder Kraftliner, ca. 125–150 g/m²

Gesamtflächengewicht: ca. 550–650 g/m²

Die tatsächlichen Papierqualitäten können je nach Rohstoffverfügbarkeit variieren, bleiben jedoch innerhalb der oben genannten Spezifikationsbandbreiten.

- Materialzusammensetzung (typisch)

- Papierfasern gesamt: > 98 %

- Anteil Recyclingfasern: variabel, typischerweise 80–100 %

- Klebstoff: stärke-basiert

- Kunststoffanteil: keiner

- Beschichtungen / Laminierungen: keine

- Druckfarben: keine (bei unbedruckter Ausführung)

- Konformitätserklärung des Lieferanten

Hiermit bestätigen wir, dass die oben beschriebene Wellpappenqualität 2.30 BC:

a) die Anforderungen der Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle hinsichtlich der Schwermetallgrenzwerte erfüllt (Summe Pb, Cd, Hg, Cr VI < 100 ppm),

b) den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) entspricht und keine Stoffe der aktuellen SVHC-Kandidatenliste oberhalb der zulässigen Grenzwerte enthält,

c) keine gemäß EU-Recht verbotenen oder beschränkten Stoffe enthält,

d) im Papier- und Wellpappenrecyclingstrom stofflich verwertbar ist, sofern nicht durch produktions- oder nutzungsbedingte Verunreinigungen beeinträchtigt,

e) kontinuierlich im Rahmen eines Qualitätssicherungssystems produziert wird.

- Änderungen der Materialzusammensetzung

Der Lieferant verpflichtet sich, den Kunden unverzüglich zu informieren, sofern Änderungen erfolgen, die:

- außerhalb der angegebenen Spezifikationsbandbreiten liegen,

- regulatorische Anforderungen beeinflussen könnten,

- Auswirkungen auf Recyclingfähigkeit oder Stoffkonformität haben.

- Gültigkeit

Diese Erklärung gilt für alle Lieferungen der oben beschriebenen Qualität 2.30 BC ab Ausstellungsdatum bis auf Widerruf oder Aktualisierung.

Ort, Datum: ___________________________________________

Unterschrift / Firmenstempel: